Università IUAV di Venezia

Dipartimento di Pianificazione

Assegno di ricerca:

INTEGRAZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI DATI TERRITORIO- AMBIENTE ACQUISITI DA SENSORI A BORDO DI PIATTAFORME  SATELLITARI, AEREE, TERRESTRI, VEICOLARI E MARINE

2 La base dati “DB Sensori”

Progetti

Applicazioni

Caratteristiche tecniche

Piattaforma

Dati

Sensore

0-n

1-n

1-n

1-1

alloggiamento

realizzazione

distribuzione

0-n

1-1

1-n

0-n

0-n

0-n

struttura

supporto

supporto

Assegnista: Silvia dalla Costa

Tutor interno: prof. Luigi Di Prinzio

Tutor esterno: ing. Sergio Samarelli- Planetek Italia

1  LA BASE DATI “DB SENSORI”	3

1.1	Archivi informatizzati e base dati esistenti	3

1.2	Struttura della base dati “DB Sensori”	4

1.2.1	Il modello concettuale	4

1.2.2	Il modello logico	5

1.3	La costruzione del “DB integrato domanda/offerta informativa”	7

1.3.1	Classificazione dei contenuti: l’utilizzo di dizionari condivisi	8

1.3.2	Raffinamento delle ricerche e dei  risultati	9

1.4	Stato del data base “DB Sensori”	10

1.5	Schede Piattaforme/sensori/caratteristiche tecniche	11

1.6	Esempi di Query ottenibili	13

# 1  LA BASE DATI “DB SENSORI”

## Archivi informatizzati e base dati esistenti

La ricerca sui sensori ha preso avvio dalla riflessione  sulle banche dati e sui portali di diffusione e distribuzione di dati e prodotti derivati da sensori, ad oggi esistenti.

Su internet sono già presenti alcuni  data base  inerenti i sensori e le piattaforme, soprattutto satellitari. Lo studio di questi archivi ha facilitato il reperimento dei materiali ed è stato  elemento di riflessione determinante per l’individuazione delle finalità e per la progettazione della struttura  della base dati “DB Sensori”. Rispetto agli archivi in rete questa base dati  si prefigge di  archiviare informazioni relativi a strumenti montati su diverse piattaforme  e di facilitare la ricerca orientata alle tematiche territoriali e ambientali, a vantaggio di enti, istituzioni o privati. La maggior parte degli archivi infatti non tiene in considerazione le possibili applicazioni d’uso di tali strumenti o, al contrario, focalizza l’attenzione su parametri misurabili specificatamente da singole bande o da specifici algoritmi, parametri di difficile lettura per i non addetti ai lavori. Riferimenti metodologici per il proseguo della ricerca e per la successiva progettazione della base dati “DB sensori” sono state: l’ITC's database of Satellites and Sensors (International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation):

http://www.itc.nl/research/products/sensordb/searchsat.aspx,

e il Data Base CEOS (Committee on Earth Observation Satellites):

http://www.ceos.org/pages/pub.html#database,

i portali della Nasa: EOS (Earth Observing System) Data Gateway, l’USGS (United States Geological Survey) EarthExplorer e l’ EOLI Web client, il catalogo on-line multi-missione  dell’Agenzia Spaziale Europea.

## Struttura della base dati “DB Sensori”

### Il modello concettuale

Progetti

Applicazioni

Caratteristiche tecniche

Piattaforma

Dati

Sensore

0-n

1-n

1-n

1-1

alloggiamento

realizzazione

distribuzione

0-n

1-1

1-n

0-n

0-n

0-n

struttura

supporto

supporto

Le entità

Piattaforma e sensore sono le entità principali. Anche dati, progetti e applicazioni sono considerate entità, anche se possono essere interpretate come attributi del sensore.

Le relazioni

Le relazioni che legano tra loro le diverse entità sono quasi tutte di tipo molti a molti, alcuni sensori sono infatti alloggiati su più piattaforme, e piattaforme come i satelliti montano a bordo più di uno strumento. Così come progetti e applicazioni utilizzano da uno a molti strumenti (ovvero dati), viceversa molti sensori possono essere utilizzati per lo studio e il monitoraggio di molteplici problematiche.

Gli attributi

Gli attributi delle entità sono naturalmente organizzati in tabelle. Gli attributi riguardano informazioni di tipo generale: ente costruttore, link a siti per approfondimenti, informazioni generali sulla piattaforma che monta uno o più strumenti. Sono attributi soprattutto di natura tecnica: risoluzioni del dato, scena o territorio monitorati, tipologia del sensore, grandezza fisica misurata, ecc. Infine sono elencati attributi specifici sul dato ricavabile da ogni strumento: formati, costi, enti distributori, ecc.

### Il modello logico

Piattaforma

| Nome_campo | Tipo_dato | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Id_piattaforma | Numerico | Identificativo, chiave primaria dell’entità |
| Inizio_attività | Numerico | Data di lancio o di attivazione della piattaforma (e dei relativi sensori) |
| Costruttore | Testo | Denominazione ente o struttura progettisti e realizzatori della piattaforma |
| Sito_costruttore | Collegamento ipertestuale | Collegamento al sito internet del costruttore |
| Quota_minima | Numerico | Orbita o quota di volo, valore minimo |
| Quota_massima | Numerico | Orbita o quota di volo, valore massimo |
| Orbita | Numerico | Tipo di orbita per sensori su satellite |
| Info_tecniche | Memo | Campo annotazione per informazioni tecniche sulla piattaforma |
| Data_avvio | Data | Data operatività della prima missione |

Sensore

| Nome_campo |  | Tipo_dato | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Id_sensore | Numerico |  | Identificativo, chiave primaria dell’entità |
| Nome_sensore | Testo |  | Nome del sensore |
| Grandezza misurata | Testo |  | Grandezza fisica misurata |
| Attivo/passivo | Testo |  | Modalità di registrazione: attivo o passivo |
| Tipo sensore | Testo |  | Tipologia di strumento |
| Numero_bande | Numerico |  | Numero bande reistrate per sensori che misurano la radianza |
| S_urbana | booleano |  | Scala di applicazione minima utilizzabile e derivata da prodotti (dati) standard del sensore |
| S_comunale | booleano |  | Scala di applicazione minima |
| S_provinciale | booleano |  | Scala di applicazione minima |
| S_regionale | booleano |  | Scala di applicazione minima |
| S_nazinale | booleano |  | Scala di applicazione minima |

Tabella esterna caratteristiche tecniche del sensore

| Nome_campo |  | Tipo_dato | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Id_sensore | Numerico |  | Identificativo, chiave primaria dell’entità |
| Nome_elemento | Testo |  | Nome specifico elemento del sensore |
| Banda associata | Testo |  | Banda associata all’elemento |
| Risoluzione spettrale minima | Numerico |  | Riferimento alla regione dello spettro registrata |
| Risoluzione spettrale massima | Numerico |  | Riferimento alla regione dello spettro registrata |
| Risoluzione spaziale minima | Numerico |  | Riferimento alla misura dell’IFOV o del pixel misurata al nadir o rispetto alla modalità utilizzata dallo specifico strumento |
| Risoluzione spaziale massima | Numerico |  | Riferimento alla misura dell’IFOV o del pixel misurata al nadir o rispetto alla modalità utilizzata dallo specifico strumento |
| Swath minima | Numerico |  | Riferimento alla dimensione della scena registrata |
| Swath massima | Numerico |  | Riferimento alla dimensione della scena registrata |
| Scala minima | Numerico |  | Scala di rappresentazione minima, derivata dalla risoluzione spaziale minima |
| Scala massima | Numerico |  | Scala di rappresentazione massima, derivata dalla risoluzione spaziale massima |
| Risoluzione radiometrica massima | Numerico |  | Riferimento alla risoluzione radiometrica di registrazione del dato |
| Risoluzione radiometrica massima | Numerico |  | Riferimento alla risoluzione radiometrica di registrazione del dato |
| Risoluzione temporale minima | Numerico |  | Riferimento al tempo intercorso tra la registrazione di due scene (o elementi) della stessa area |
| Risoluzione temporale massima | Numerico |  | Riferimento al tempo intercorso tra la registrazione di due scene (o elementi) della stessa area |
| Frequenza | Numerico |  | Misura delle frequenza reistrata |
| Polarizzazione | Testo |  | Tipologie di Polarizzazione utilizzate |
| Note | Testo |  | Note sul sensore |
| Ulteriori info_tecniche | Collegamento ipertestuale |  | Collegamento a tabella eserna in html specifica per singolo sensore |

Tabella esterna dato ricavato dal sensore

| Nome_campo |  | Tipo_dato | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Id_gestore dato | Numerico |  | Identificativo, chiave primaria dell’entità |
| Gestore dato | Testo |  | Denominazione ente o struttura gestore e distributore uffficiale dei dati |
| Sito gestore | Collegamento ipertestuale |  | Sito internet distributore |
| Costo/kmq | Numerico |  | Costo in euro al Kmq del dato corretto radiometricamente ma non georeferenziato |
| Note | Memo |  | Note nel caso di più distributori ufficiali o più siti di riferimento |

Progetto

| Nome_campo |  | Tipo_dato | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Id_progetto | Numerico |  | Identificativo, chiave primaria dell’entità |
| Titolo_progetto | Testo |  | Nome del progetto |
| Coordinamento | Testo |  | Ente o persona fisica di riferimento per il progetto |
| Sito_progetto | Collegamento ipertestuale |  | Sito internet del progetto |

Tema

| Nome_campo | Tipo_dato | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Id_Tema | Numerico | Identificativo, chiave primaria dell’entità |
| Tema | Testo | Titolo macroarea, consente ricerca rapida per macro-aree |

Applicazione

| Nome_campo | Tipo_dato | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Id_applicazione | Numerico | Identificativo, chiave primaria dell’entità |
| Id_sensore | Numerico | Chiave di relazione con il sensore |
| Macro-area applicativa | Testo | Titolo macroarea, consente ricerca rapida per macro-aree |
| Applicazione | Testo | Esemplificazioni di applicazioni |

Il DB Gemet è stato strutturato  e relazionato a tutti i database dall’assegnista arch. Giovanni Borga.

## La costruzione del “DB integrato domanda/offerta informativa”

Nonostante si sia affrontata fin dalla prima progettazione e stesura del DB la problematica delle tematiche applicative, il confronto con la metodologia di lavoro della ricerca sui giacimenti informativi (dott.ssa Silvia Castelli), ha inevitabilmente messo in discussione la strutturazione della classificazione dei temi e delle applicazioni utilizzata per il “DB Sensori”. Classificazione resasi ulteriormente difficile  quando è stato affrontato il problema di come far dialogare tutti i risultati  dell’offerta informativa (“DB Sensori” + “DB Giacimenti”) con la base dati della domanda informativa “DB Modelli distributivi”. Si sono quindi ridefiniti sia il linguaggio che la struttura di alcune componenti delle tre base dati, in modo da renderle “omogenee” e comunicanti per costruire un data base integrato in grado di far convogliare la domanda e l’offerta di informazione in ragione delle diverse applicazioni, delle richieste dei portatori di interesse e del territorio di riferimento.

OFFERTA DI INFORMAZIONE

DOMANDA DI INFORMAZIONE

PACCHETTI INFORMATIVI

MODELLI DI DISTRIBUZIONE

DATI DA SENSORI

GIACIMENTI INFORMATIVI

DOMANDA IMPLICITA EX-LEGE

DOMANDA ESPLICITA

ORGANI CARTOGRAFICI E ISTITUZIONI CENTRALI

Schema integrazione tra ricerche

### Classificazione dei contenuti: l’utilizzo di dizionari condivisi

L’uso di un linguaggio comune per la catalogazione di temi e applicazioni, orientato a facilitare il dialogo tra banche dati (attraverso un sistema di parole chiave), si è realizzato a partire dall’individuazione di vocaboli semanticamente coerenti e già strutturati in categorie, relazioni e gerarchie di importanza. Il thesaurus Gemet- General Multilingual Enviromental Thesaurus- dell’ Agenzia Europea per l'Ambiente è sembrato il dispositivo più vicino agli obiettivi prefissi, soprattutto perché utilizzato da CNR (realizzatore) APAT,  CNIPA, Intesa Stato Regioni ed Enti Locali ovvero dalle istituzioni che in questo momento, a livello nazionale, stanno dando il contributo più significativo in termini di strutturazione e divulgazione dell’informazione territoriale e ambientale, verso la pubblica amministrazione locale. Sforzi peraltro di cui la ricerca tiene naturalmente conto, soprattutto per quanto concerne il “Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” (CNIPA- Comitato Tecnico nazionale per il coordinamento informatico ei dati territoriali).

L’inevitabile modifica della base dati “DB sensori” e la discussione sull’utilizzo di Gemet (che per strutturazione e articolazione non può essere utilizzato senza una riflessione su alcuni termini prettamente ambientali,  meno adatti alla pianificazione urbanistica) ha avviato una fase di sperimentazione su una tematica applicativa di esempio, al fine di testare l’integrazione delle base dati e di tarare il sistema di domanda e offerta dati.

Il Thesaurus  GEMET: General Multilingual Environmental Thesaurus

Gerarchia

Descrittore

Gruppo

Tema

n

Correlazioni

n

n

n

n

n

n

1

Classificazioni

Relazioni

Struttura del thesaurus (DB Gemet)

Domanda implicita

Domanda esplicita

Sensori

Giacimenti

Domanda informativa

Descrittori

Offerta informativa

Thesaurus

DataBase Descrittori

DB OFFERTA

DB DOMANDA

Schema del DB integrato Domanda offerta e relazioni con GEMET

Progetti

Applicazioni

Caratteristiche tecniche

Piattaforma

Dati

Sensore

0-n

1-n

1-n

1-1

alloggiamento

realizzazione

distribuzione

0-n

1-1

1-n

0-n

0-n

0-n

struttura

supporto

supporto

contenuto

GEMET

1-n

0-n

Integrazione DB sensori con il Thesaurus GEMET

### Raffinamento delle ricerche e dei  risultati

L’uso del Thesaurus Gemet  ha parzialmente risolto il problema di dialogo tra i diversi data base ed è stato il primo passo  verso la costruzione  di uno strumento (il DB integrato) in grado di “produrre” pacchetti informativi congrui, in ragione delle diverse aree applicative o esigenze espresse dai portatori di interesse. Sono tuttavia necessari alcuni passaggi di raffinamento dello strumento: spesso un dato o un archivio possono risultare inutilizzabili per scala o risoluzione spaziale o per l’obsolescenza dei dati stessi. Il database integrato deve pertanto essere in grado di filtrare e raffinare la ricerca, considerando una serie di variabili che determinano la congruenza /incongruenza dei dati a partire dalle specifiche domande informative. Tali passaggi sono in parte stati risolti uniformando alcuni campi dei diversi database, da incrociare nel Db integrato. I campi riguardano le informazioni relative la scala spaziale, temporale e le tipologie di formato dei dati. Nel caso del database DB sensori il tipo di formato non è tenuto in considerazione (si dà per scontato sia un prodotto di tipo “continuo, sia esso esportabile in formato raster o quant’altro).

“Filtri spaziali”

si tratta dei dati inerenti la risoluzione spaziale ottenibile dai sensori, tradotta in  scala di rappresentazione. La scala è stata definita nei data base  sia in formato numerico (1:…) che descrittivo (scala urbana, comunale..). Nel caso del db giacimenti è considerata anche la copertura geografica degli archivi, mentre nel caso dei sensori sono stati schedati solo strumenti che registrano il territorio italiano e non si è giunti a ulteriori dettagli di copertura geografica.

“Filtri temporali”

si tratta delle informazioni legate alla data inizio operatività del sensore, tradotta nel db giacimenti in data di creazione dell’archivio. L’informazione sull’aggiornamento dati è tradotta nel db sensori nel tempo di rivisitazione della scena e nel db giacimenti nella data dell’ultimo aggiornamento e tipo di frequenza dell’aggiornamento stesso (variabile, annuale, ecc.).

## Stato del data base “DB Sensori”

Numero Piattaforme inserite: 30

Numero sensori: 60

Numero caratteristiche tecniche: 315 (poiché c’è relazione una a molti tra sensore e sue componenti)

Maschera inserimento dati

## Schede Piattaforme/sensori/caratteristiche tecniche

Maschera principale gestione piattaforma, sensori e caratteristiche tecniche

LANDSAT 5- PIATTAFORMA

SENSORE MSS SU LANDSAT 5

SENSORE TM SU LANDSAT 5

BANDA 1 –VERDE SU MSS

BANDA 3 –INFRAROSSO VICINO SU MSS

BANDA 2 –ROSSO SU MSS

BANDA 4 – INFRAROSSO VICINO SU MSS

Maschera secondaria gestione macrotemi e applicazioni

Maschera secondaria gestione siti distributori dati

## Esempi di Query ottenibili

Query Trova sensori ad alta risoluzione per  applicazione: Monitoraggio del grado di deforestazione a scala locale, macrotema “Vegetazione naturale”

| Nome Piattaforma | Nome sensore | Ris_spaziale_min | Banda_associata |
| --- | --- | --- | --- |
| QUICKBIRD | QUICKBIRD | 0,61 | Pancromatico |
| ORBVIEW-3 | ORBVIEW-3 | 1 | Pancromatico |
| IKONOS | OSA (Optical Sensor Assembly) | 1 | Pancromatico |
| EROS A1 | EROS A | 1,9 | Pancromatico |
| QUICKBIRD | QUICKBIRD | 2,44 | IR vicino |
| QUICKBIRD | QUICKBIRD | 2,44 | Blu |
| QUICKBIRD | QUICKBIRD | 2,44 | Rosso |
| QUICKBIRD | QUICKBIRD | 2,44 | Verde |
| ORBVIEW-3 | ORBVIEW-3 | 4 | Blu |
| ORBVIEW-3 | ORBVIEW-3 | 4 | Verde |
| IKONOS | OSA (Optical Sensor Assembly) | 4 | Blu |
| ORBVIEW-3 | ORBVIEW-3 | 4 | Rosso |
| ORBVIEW-3 | ORBVIEW-3 | 4 | IR vicino |
| IKONOS | OSA (Optical Sensor Assembly) | 4 | IR vicino |
| IKONOS | OSA (Optical Sensor Assembly) | 4 | Rosso |
| IKONOS | OSA (Optical Sensor Assembly) | 4 | Verde |

| Distributore | sito |
| --- | --- |
| Earth Observing System Data Gateway | http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ |
| U.S. Geological Survey USGS EarthExplorer | http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/ |
| ESA | http://eoli.esa.int/servlets/template/welcome/entryPage.vm |
| Geoserve | http://www.geoserve.nl/products.htm |
| Planetek Italia | http://planetek.it |
| Eurimage | http://www.eurimage.com/ |

Query: trova distributori dati Landsat 5- TM: Thematic Mapper

Query: trova sensori usati per progetto CLC Corine Land Cover 2000

| Nome Piattaforma | Nome sensore | Coordinamento | Sito_progetto |
| --- | --- | --- | --- |
| LANDSAT 5 | TM: Thematic Mapper | JRC- Joint Research Centre | http://image2000.jrc.it/ |
| IKONOS | OSA (Optical Sensor Assembly) | JRC- Joint Research Centre | http://image2000.jrc.it/ |
| SPOT 5: | HRS: High-Resolution Stereoscopic | JRC- Joint Research Centre | http://image2000.jrc.it/ |